2026年益阳市赫山区中小学生校服

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2件（条 、套） ， 其中1件（条 、套） 作为检验样品 ， 1件（条、套） 作为备用样品 。如产品属于短裤等尺寸较小产品 ，检验和备用样品各增加1条。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 纤维含量b | FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列、 FZ/T 01101-2008 、FZ/T 01112-2012、 FZ/T 01026-2017 、GB/T 38015-2019、 FZ/T 30003-2009 、GB/T 16988-2013、 FZ/T 01095-2002 等 |
|  | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB/T 7573-2009 |
|  | 耐水色牢度 a | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 a | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 a | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
|  | 绳带要求 c | GB 31701-2015 |
|  | 附件锐利性 c | GB/T 31702-2015 |
|  | 残留金属针 | GB 31701-2015 |
|  | 絮用纤维原料要求 d | GB 18383-2007 5.1、5.2.1.1、5.2.1.2、5.2.2、5.2.3 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 注：a 色牢度试验采用单纤维贴衬。 b 按产品标准及其引用的 GB/T 29862-2013 考核（絮用纤维不按 GB 18383-2007 4.1.7 条款考核）。 c 只考核 14 岁及以下学生穿着的校服。 d 絮用纤维原料要求中考核 GB18383-2007 标准 4.1.2 、4.1.4 、4.1.5 、4.1.6 条，且只考核含絮用纤维的校服。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

3 判定规则

3.1  依据标准

GB 18383-2007	絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 22854-2009	针织学生服

GB/T 23328-2009	机织学生服

GB/T 28468-2012	中小学生交通安全反光校服

GB/T 29862-2013	纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31888-2015	中小学生校服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。