2026年益阳市赫山区塑料购物袋

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品120个，其中60个作为检验样品，60个作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 宽度偏差 | GB/T 21661-2020 |
|  | 长度偏差 | GB/T 21661-2020 |
|  | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 |
|  | 漏水性 | GB/T 21661-2020 |
|  | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
|  | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
|  | 环保要求 | GB/T 21661-2020 |
|  | 标识要求# | GB/T 21661-2020 |
|  | 感官要求* | GB 4806.7-2023 |
|  | 总迁移量* | GB 31604.8-2021 |
|  | 高锰酸钾消耗量（水，60℃ ,2h）* | GB 31604.2-2016 |
|  | 重金属（以 Pb 计） （4%乙酸，60℃ ,2h）* | GB 31604.9-2016 |
|  | 脱色试验* | GB 31604.7-2023 |
| 注： ①“# ”仅作风险警示，不做合格判定，单项结论以“/ ”表示； “* ”表示适用时，即仅适用于食品直接接触用塑料购物袋。 ②高锰酸钾消耗量不适用淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 ③执行标准标注为GB/T 21661-2008且未标注生产日期的（或生产日期在2020年12月31 日之后仍标 注GB/T 21661-2008的） ，按GB/T 21661-2020标准进行。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。