2026年益阳市赫山区管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水用硬聚氯乙烯（PV C-U）管材 | 1m×8根 | 1m×4根 | 1m×4根 |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 1m×8根 | 1m×4根 | 1m×4根 |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 1m×8根 | 1m×4根 | 1m×4根 |
| 建筑用绝缘电工套管 | 1m×8根 | 1m×4根 | 1m×4根 |

2 检验依据

表 2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（GB/T 10002.1-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 透光率 | GB/T 21300-2007 |
| 2 | 规格尺寸 | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 GB/T 10002.1-2023 |
| 6 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 GB/T 10002.1-2023 |
| 8 | 静液压强度（dn≤110mm） | GB/T 6111-2018 GB/T 10002.1-2023 |
| 9 | 外观 | GB/T 10002.1-2023 |

表 3 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材（GB/T 5836.1-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（平均外径、壁厚） | GB/T 8806-2008 GB/T 5836.1-2018 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 方法A GB/T 5836.1-2018 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 GB/T 5836.1-2018 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 方法B GB/T 5836.1-2018 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2-2003 GB/T 5836.1-2018 |
| 6 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 GB/T 5836.1-2018 |
| 7 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 GB/T 5836.1-2018 |
| 8 | 外观 | GB/T 5836.1-2018 |

表 4 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件（GB/T 5836.2-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（承口平均内径、主体壁 厚、承口壁厚） | GB/T 8806-2008 GB/T 5836.2-2018 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 GB/T 5836.2-2018 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 GB/T 5836.2-2018 |
| 4 | 烘箱试验 | GB/T 8803-2001 GB/T 5836.2-2018 |
| 5 | 坠落试验 | GB/T 8801-2007 GB/T 5836.2-2018 |
| 6 | 铅限量 | GB/T 26125-2011 GB/T 5836.1-2018 |

表 5 建筑用绝缘电工套管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大外径 |  | JG/T 3050-1998 |
| 2 | 最小外径 |  | JG/T 3050-1998 |
| 3 | 最小内径 |  | JG/T 3050-1998 |
| 4 | 最小壁厚 |  | JG/T 3050-1998 |
| 5 | 抗压性能 |  | JG/T 3050-1998 |
| 6 | 冲击性能 |  | JG/T 3050-1998 |
| 7 | 弯曲性能 |  | JG/T 3050-1998 |
| 8 | 阻燃性能 | 自熄时间 | JG/T 3050-1998 |
|  |  | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 JG/T 3050-1998 |
| 9 | 电气性能 | 绝缘强度 | JG/T 3050-1998 |
|  |  | 绝缘电阻 | JG/T 3050-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.2-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

JG/T 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。