2026年益阳市赫山区纸尿裤

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样以最小销售包装作为样本，产品的抽样数量按表 1 执行。

表 1 抽取样品数量

| 产品种类 | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸尿裤 | 4包 | 2 包 | 2 包 |

如果最小销售包装内装量不足 10 片，需增加抽取的最小销售包装数量，使样品片数不少于以上包装按 10 片计的片数。产品抽样数量可在满足检验的条件下做适当调整。

2 检验依据

表 2 婴儿纸尿裤产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
|  | 大肠菌群 |  |  |
|  | 真菌菌落总数 |  |  |
|  | 条质量偏差 |  | GB/T 28004.1-2021 |
|  | 渗透性能 | 第一次吸收速度 | GB/T 28004.1-2021 |
|  |  | 第二次吸收速度 | GB/T 28004.1-2021 |
|  |  | 回渗量 | GB/T 28004.1-2021 |
|  |  | 渗漏量 | GB/T 28004.1-2021 |
|  | 面层附着物 |  | GB/T 28004.1-2021 |
|  | 杂质 |  | GB/T 28004.1-2021 |
|  | pH |  | GB/T 28004.1-2021 |
|  | 防侧漏性能 |  | GB/T 28004.1-2021 |

|  | 标志 | GB/T 28004.1-2021 |
| --- | --- | --- |
|  | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.1-2021 |
|  | 丙烯酰胺含量 | GB/T 37859-2019 |
|  | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 备注：1. 仅印刷或染色的产品考核可分解致癌芳香胺染料。2. 婴儿游泳用纸尿裤、低出生体重儿用纸尿裤以及标称训练如厕或类似用途的产品不考核渗透性能。 3. 低出生体重儿用纸尿裤不考核防侧漏性能。4.检验方法中生产日期为 2025 年 7 月 1日前的产品按 GB 15979-2002，2025 年 7 月 1 日后的产品按 GB 15979-2024；2025 年 4月 1 日前的产品按 GB /T17592-2011，2025 年 4 月 1 日后的产品按 GB /T17592-2024。 5.检验项目中标志不作判定，仅作为建议改进项目。 |  |  |

表 3 成人纸尿裤产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
|  | 大肠菌群 |  |  |
|  | 真菌菌落总数 |  |  |
|  | 条质量偏差 |  | GB/T 28004.2-2021 |
|  | 面层附着物 |  | GB/T 28004.2-2021 |
|  | 杂质 |  | GB/T 28004.2-2021 |
|  | pH |  | GB/T 28004.2-2021 |
|  | 吸收倍率 |  | GB/T 28004.2-2021 |
|  | 吸收速度 | 第一次吸收速度 | GB/T 28004.2-2021 |
|  |  | 第二次吸收速度 | GB/T 28004.2-2021 |
|  | 回渗量 |  | GB/T 28004.2-2021 |
|  | 渗漏量 |  | GB/T 28004.2-2021 |

|  | 饱和吸收量 | GB/T 28004.2-2021 |
| --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
|  | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.2-2021 |
|  | 标志 | GB/T 28004.2-2021 |
| 备 注 ： 1. 吸 收 倍 率 为 轻 度 失 禁 用 成 人 纸 尿 裤 、 成 人 纸 尿 片 产 品 考 核 项 目。 2. 吸收速度、回渗量、渗漏量、饱和吸收量为中度和重度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片和成人纸尿垫（护理垫）产品考核项目。3.检验方法中生产日期为 2025 年 7 月 1日前的产品按 GB 15979-2002，2025 年 7 月 1 日后的产品按 GB 15979-2024。4. 检验项目中标志不作判定，仅作为建议改进项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤第 1 部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤第 2 部分：成人纸尿裤

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。