2026年益阳市赫山区防水涂料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在每批产品中随机抽取样品二份，重量各≥5kg，用于检验及备用。多组分产品按明示的配合比例分别抽取，单独包装。

2 检验依据

表 1 无机防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 23440-2009 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 17671-2021 |
| 3 | 凝结时间 | GB/T 1346-2024 |
| 4 | 抗折强度 | GB/T 17671-2021 |
| 5 | 标志 | GB/T 23440-2009 |
| 6 | 粘结强度 | JC/T 985-2017 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 23440-2009 |

表 2 聚合物水泥防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 23445-2009 |
| 2 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 3 | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 16777-2008 |
| 5 | 低温柔性 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 粘结强度 （无处理、潮湿基面粘结强度） | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 |
| 8 | 抗渗性 | GB/T 16777-2008 |

表 3 聚合物水泥防水浆料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 干燥时间 | GB/T 16777-2008 |
|  | 抗渗压力 | GB 23440-2009 |
|  | 外观 | JC/T 2090-2011 |
|  | 粘结强度 | GB/T 16777-2008 |
|  | 耐碱性 | JC/T 2090-2011 GB/T 16777-2008 |
|  | 耐热性 | JC/T 2090-2011 |
|  | 收缩率 | JC/T 603-2004 |

表 4 聚氨酯防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19250-2013 |
| 2 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 |
| 3 | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 16777-2008 |
| 5 | 撕裂强度 | GB/T529-2008 |
| 6 | 粘结强度 | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 吸水率 | GB/T 19250-2013 |

表 5 水乳型沥青防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | JC/T 408-2005 |
| 2 | 不透水性 | JC/T 408-2005 |
| 3 | 粘结强度 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 低温柔度（标准条件） | JC/T 408-2005 |
| 5 | 断裂伸长率（标准条件） | JC/T 408-2005 |

表 6 聚合物乳液型防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 |
| 3 | 断裂延伸率 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 低温柔性 | JC/T 864-2008 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23440-2009 无机防水涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

JC/T 2090-2011 聚合物水泥防水浆料

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 864-2008 聚合物乳液型防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。